Na podlagi 124. in 129. člena ZUreP-3 (Ur. l. RS, št. št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, 23/24) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na 16. redni seji, dne 19. 6. 2025, sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg), ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg) (Naš časopis, št. 449/17, 452/17 - teh. popr., 457/18 - teh. popr., 477/19, 496/21 - OPPN športni park), (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2. člen

Spremembe in dopolnitve OPPN zavzemajo samo besedilni del (besedilo odloka).

- 3. člen

Priloge sprememb in dopolnitev OPPN so:

- Podatki iz prikaza stanja prostora

- Obrazložitev in utemeljitev SD OPPN

- Mnenja nosilcev urejanja prostora

- Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

- Elaborat ekonomike

- Povzetek za javnost

- Poročilo o sodelovanju z javnostjo.

II. 	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE BESEDILNEGA DELA

4. člen

V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju, ne glede na določbe 10., 19. in  20. člena tega odloka dopustni tudi dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih požarnih stopnic na obstoječih objektih ter ukrepi za izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev, ob predhodni uskladitvi z varovanimi sestavinami kulturne dediščine.«

5. člen

V 10. členu se štirinajsti odstavek spremeni tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

»Dopustna je osvetlitev mansarde.«

6. člen

V 11. členu se peti odstavek spremeni tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

»Osvetlitev mansarde je dopustna ob predhodni uskladitvi z varovanimi sestavinami kulturne dediščine, praviloma na način, da so strešna okna položena v ravnino strehe, z okvirji v barvi strešne kritine in s senčenjem z notranje strani.«

7. člen

V 19. členu se pri objektu Cankarjev trg 1 vsebina tabele Namembnost objekta spremeni tako, da se glasi:

»upravna, družbena,  kulturna, poslovna, trgovinska, storitvena, gostinska, turistična«,

vsebina tabele Dovoljeni posegi na objektu pa tako, da se glasi:

»Ohranjajo se obstoječi gabariti, brez dozidav, nadzidav in pomožnih objektov. Potrebno tekoče vzdrževanje. Osvetlitev mansarde je dopustna ob predhodni uskladitvi z varovanimi sestavinami kulturne dediščine, praviloma na način, da so strešna okna položena v ravnino strehe, z okvirji v barvi strešne kritine in s senčenjem z notranje strani. Etažnost: P+N+M«.

Pri objektu Cankarjev trg 4, »Črni orel« se vsebina tabele Namembnost objekta spremeni tako, da se glasi:

»upravna, družbena, izobraževalna, kulturna, poslovna, trgovinska, storitvena, gostinska«,

vsebina tabele Dovoljeni posegi na objektu pa tako, da se glasi:

»Objekt ohranja obstoječe gabarite. Osvetlitev mansarde je dopustna ob predhodni uskladitvi z varovanimi sestavinami kulturne dediščine, praviloma na način, da so strešna okna položena v ravnino strehe, z okvirji v barvi strešne kritine in s senčenjem z notranje strani. Etažnost: P+2N+M. S celovito prenovo mora objekt poudariti dominanten položaj. Za objekt je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo objekta.«.

Pri objektu Cankarjev trg 11, »Mullayeva hiša« se vsebina tabele Namembnost objekta spremeni tako, da se glasi:

»upravna, družbena, kulturna, poslovna, trgovinska, storitvena, stanovanjska (največ 3 stan. enote, javno pritličje)«.

Pri objektu Tržaška cesta 2, »Osnovna šola Ivana Cankarja« se vsebina tabele Dovoljeni posegi na objektu spremeni tako, da se glasi:

»Objekt ohranja osnovne gabarite. Etažnost: K+vP+2N. Objekt je potrebno urejati v skladu z izhodišči ZVKDS. Ob ohranjanju z ZVKDS usklajene zunanje podobe objekta (fasade, strešine, stavbno pohištvo) je mogoča energetska sanacija stavbe.

Dovoljena je dozidava v dveh krakih na dvoriščni strani objekta:

- tlorisni gabarit objekta: 2 x 7,80 m x 12,00 m (± 0,50 m),

- višinski gabarit objekta: novo sleme največ do kapi obstoječe strehe.

Gabaritno ne smeta presegati kapi obstoječe strehe. Oblikovanost fasad naj ne posnema oblikovanosti obstoječih fasad. V kolikor bo na fasadah berljiva etažnost objekta, mora slediti etažnosti obstoječega objekta. Zaželen bi bil odmik prizidkov od obstoječega objekta šole. Odstraniti je potrebno neprimeren nadstrešek in informacijsko tablo na fasadi. Nadstrešek naj bo izveden v skladu z izhodišči ZVKDS. Ohraniti je potrebno obstoječe stavbno pohištvo in ga obnoviti. Barvo določi ZVKDS na osnovi sondiranj. Fasadni omet mora biti obnovljen na način, ki bo določen na osnovi sondiranja restavratorjev ZVKDS. Ohranja se opečna kritina, po potrebi se nadomesti z enako.«.

Pri objektu Tržaška cesta, št. objekta 1033 se vsebina tabele Dovoljeni posegi na objektu spremeni tako, da se glasi:

»Objekt ohranja obstoječe gabarite. Možno je minimalno nadvišanje objekta (sleme mora biti nižje od slemena objekta Tržaška cesta 7). Etažnost: P+M«.

Pri objektu Tržaška cesta 23 se vsebina tabele Namembnost objekta spremeni tako, da se glasi:

»upravna, družbena, kulturna, poslovna, gostinska, turistična«,

vsebina tabele Dovoljeni posegi na objektu pa tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

»Osvetlitev mansarde je dopustna ob predhodni uskladitvi z varovanimi sestavinami kulturne dediščine, praviloma na način, da so strešna okna položena v ravnino strehe, z okvirji v barvi strešne kritine in s senčenjem z notranje strani.«.

8. člen

V 32. členu se v prvem odstavku v zadnji povedi črta beseda »št.«.

9. člen

V 47. členu se besedilo šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»(6) Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala in zgolj ob predhodni uskladitvi z varovanimi sestavinami kulturne dediščine.«.

III. 	PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

- 10. člen

Postopki za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskimi akti in postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov, veljavnih v času vložitve popolne vloge za izdajo mnenja oziroma gradbenega dovoljenja.

- 11. člen

Spremembe in dopolnitve OPPN so stalno na vpogled na Občini Vrhnika, pristojnemu oddelku za prostor.

- 12. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

- 13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Našega časopisa.

Številka: 3503-6/2024

Vrhnika, dne 19. 6. 2025

# Župan

# Občine Vrhnika

# Daniel Cukjati l.r.